| Příloha č. 6 k výzvě k podání nabídky: |  |
| --- | --- |
| ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vyhlášené zadavatelem Obcí Vysoká nad Labem pod názvem: „Oprava chodníku ve Vysoké nad Labem, parc.č. 1301/6 a 1389/32, od křižovatky po prodejnu potravin“ |  |

Technické požadavky zadavatele na stavební práce:

Současný stav.

Stávající chodníky jsou s asfaltovým krytem, široké 180 - 190 cm, ohraničené sadovým obrubníkem. Povrch je poškozený a nerovný, obrubníky totéž. Celková délka opravovaného chodníku je cca 320m.

Požadované řešení.

Stávající asfaltový kryt i s obrubníky bude odtěžen a ekologicky zlikvidován.

Podkladové vrstvy budou odtěženy do hloubky 200 mm (chodník) a 250 mm (sjezdy a přejezdové úseky chodníku). Výkopek bude uložen na skládku či jinak zlikvidován.

Povrch chodníku bude ze zámkové dlažby (obdélník betonová, 200 x 100 x 60 mm přírodní)

Sjezdy k nemovitostem budou ze zesílené zámkové dlažby (dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní) a budou řešeny pouze mezi komunikací a chodníkem, nikoli až k hranici pozemku. Přejezdná část chodníku bude rovněž ze zesílené zámkové dlažby.

Chodník bude ohraničen zahradním obrubníkem (obrubník betonový zahradní 500x50x200mm) s boční opěrou do betonového lože

Nájezdy na sjezdy k nemovitostem budou řešeny silničním obrubníkem 1000 x 150 x 250 mm s betonovým ložem

Úpravy pro nevidomé budou řešeny - dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

Složení vrstev chodník:

- štěrkodrť ŠD tl. 100 mm

- směs stmelená cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 100 mm

- zámková dlažba obdélník betonová, 200 x 100 x 60 mm přírodní

Složení vrstev sjezdy a přejezdné části chodníku:

- štěrkodrť ŠD tl. 100 mm

- Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm

- zámková dlažba obdélník betonová, 200 x 100 x 80 mm přírodní